Montage von Schaumgummiisolierung und Fixierung von Gummideckel

- Vorderen Bodenteppich entfernen

- Schaltstock abbauen

- Dämmmatte vom Getriebetunnel nach oben biegen und die 4 Stopfen aus den Schraublöchern des Kardantunnels entfernen

- Gummimanschette für Schaltstock aufstecken und Löcher markieren

- In die Gummikappe 4 Löcher mit 7 mm Locheisen schlagen

- Schaumgummiisolierung 1203777 zwischen Getriebe und Tunnel anbringen (seit Woche 351 immer vorhanden)

- Dämmmatte zurückbiegen und Schaltstock montieren, dabei Gummischeibe 381683 montieren. Der Schaltstock darf nicht in Kontakt mit der Zahnscheibe kommen.

- Mit der Gummikappe als Vorlage Dämmmatte mit Löchern versehen.

- Dämmmatte und Gummimanschette zusammen mit den Clips 1224540 gegen den Tunnel befestigen.

- Bodenteppich montieren